医疗设备采购征询会公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（试行）》的具体要求，现对上饶市广丰区中医院“两专科一中心”设备项目（预算价：31.8万元）进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌肠水疗机 | 1台 | # 灌肠水疗机技术参数 - 用途：用于医疗机构清洁灌肠时使用。 - 1、采用主机床体一体化设计，中文触摸操作显示屏。 - 2、温度：灌药液温度设定范围：≦40℃,±2℃。 3、容量：储液桶容量≥14L，±10％；药液杯容量≥500ml,±10％。 4、时间： 4.1 给液时间可调。 4.2 停液时间可调。 5、灌药液量≧5000ml，±10％。 6、水疗机工作噪声应≤65dB（A）。 7、外置水源净化系统，自动清洗管道，对水进行精细过滤、消毒。 8、具有双重保护功能。 9、具有防干烧功能。 |  |
| 2 | 振动排痰仪 | 1台 | 振动排痰仪技术参数 设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出。 主要技术参数： 1、结构形式：柜式推车式一体机。 2、显示方式：液晶屏，中文菜单操作。 3、振动频率：≦30Hz。 4、压强：≦4Kpa，≧10档可调节。 5、工作模式：具有手动模式、自动模式（含儿童模式、成人模式）、自定义模式等多种模式。 6、时间设定功能：具有自动模式、自定义模式、手动模式等定时功能可调。 7、工作噪声：正常工作的整机噪音≤70dB。 8、充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸清洗和消毒。具配标准充气背心（含成人、儿童） ≧3个，简易半胸充气胸带 ≧3个。 |  |
| 3 | 下肢静脉血栓充气式压力系统 | 2台 | 下肢静脉血栓充气式压力 系统技术参数 1、治疗时间：1min--99min，可调节； 2、压力范围：0--200mmHg,可调节； 3、压力保持时间：可调节； 4、循环间隔时间：可调节； 5、显示方式：彩色全触摸屏显示、中文菜单操作; 6、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式共≧4种标准治疗模式，可任意组合多种以上治疗模式； 7、连接套筒：可同时连接2个≧4腔套筒，同时治疗2个肢体； 8、具有梯度压力功能； 9、具有充气气泵； 10、具有单腔工作模式； 11、具有报警功能； 12、具有实时显示功能； 13、具有连续加压功能； |  |
| 4 | 中药熏蒸机 | 2台 | 中药熏蒸机技术参数 - 1、输入功率：≧1500VA。 - 2、工作条件：220V（≦±22%），50Hz（±1Hz）。 - 3、柜式机，两个喷头，液晶屏显示。 - 4、具有设置治疗功率功能可调。 - 5、具有设置治疗时间功能可调。 - 6、保温设定温度可调，两路独立超温保护装置。 - 7、药液从常温加热到95℃所用的时间≤15min。 - 8、 治疗仪时皮肤温度显示值超具有提示音。 - 9、具有漏电保护断电、缺液干烧保护、超温停止加热、超压自动泄压自动间歇运行等保护功能。 - 10、具有显示功能。 - 11、具有设置温度功能。 |  |

二、公告时间

2026年4月7日— 2026年4月16日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2026年4月15日下午15时前

2.地点：上饶市广丰区中医院设备科

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：甘女士  13767373776

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-2685019

- 四、价格征询会时间、地点

时间：2026年4月16日下午14时30分

地点：上饶市广丰区中医院发热门诊四楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函及参询资料真实性承诺函；

2、询价设备及试剂报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(据实提供实际参数值，有正/负偏离请标注并予以说明)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产厂家公章的原厂详细产品技术参数说明书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。

- 产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。

- 8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读征询公告中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按参询文件的格式要求按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照征询公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品及试剂或全部产品及试剂进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3异常低价审查

采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标审查程序 ：

- 响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%;

- 响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%;

- 响应报价低于采购项目最高限价45%的即响应报价<采购项目最高限价×45%;

- （4）其他评审小组认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约 的情形。

- 评审小组启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间 内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明 材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

单位：上饶市广丰区中医院

2026年4月7日

附表一

设备报价

| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |  |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参询单位：（盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价序号： 设备名称： |  |  |  |  |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（含正/负偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |  |  |  |  |